合肥工业大学

智能汽车竞赛

基础光电组选拔赛比赛规则

2025年6月

目 录

一、 竞赛目的	3

二、 竞赛方式与内容	3

（一） 竞赛方式	3

（二） 竞赛内容	3

三、 智能车平台	5

（一） 智能车套件	5

（二） 车体信息及竞赛知识点	5

（1） 主控板和电源板	5

（2） 传感器	5

（3） 配套材料和连接线	6

四、 竞赛规则	6

（一） 比赛成绩	6

（二） 比赛过程说明	6

（三） 违规判罚	6

## 竞赛目的

比赛旨在为大一年级学生提供从理论走向实际应用的机会，让低年级学生通过该竞赛实践活动，提前了解和学习未来专业知识体系。通过制作智能车系统，不仅能增强同学们对课本知识在实际应用过程中的理解，同时也能提高同学们的团队合作意识，创建良好的科技创新氛围。

## 竞赛方式与内容

### 竞赛方式

1. 基础光电组面向2024级一年级学生，每支参赛队由1名学生组成，每名学生可以报名参赛1支队伍。

2. 每个参赛队使用组委会统一指定的基础光电组智能车套件，独立完成组装、调试工作，实现比赛任务。

### 竞赛内容

T字路口可选车道

图1 训练赛道示意图

竞赛场地赛道尺寸≥180cm×180cm，比赛赛道为白色PVC耐磨塑胶地板材料，赛道中心铺设黑色中心线。赛道示意图如图1所示，智能车通过光电检测路径实现自主循迹直立运动。

基础光电组赛道宽度≥18cm，弯道中心线半径≥15cm。黑色中心线由2.5cm±0.3cm宽黑色胶带粘贴而成。

赛道元素说明：

- 虚线：该元素在直道上，铺设间隔5cm±0.5cm的黑色胶带，虚线总长不超过100cm，其示意图如图2所示。

5cm

5cm

图2 虚线示意图

- T字路口：该元素在直道上，当智能电车行驶到T字路口时，可以自主选择从近道或者远道行驶。近道和远道可由直道、弯道等元素组成。其示意图如图3所示。

T字路口

T字路口

图3 T字路口示意图

- 起跑线：该元素在直道上，距离赛道中心线间距2.5cm处分别有一个2.5cm×5cm的黑色胶带粘贴而成。智能车第一次通过起跑线后开始计时，第三次通过起跑线后计时结束，其示意图如图4所示。

5cm

2.5cm

2.5cm

图4 起跑线示意图

- 赛道其它元素：基础光电组赛道包括直线赛道、曲线赛道等相关元素，具体参数规定参见《第二十届全国大学生智能车竞赛竞速比赛规则》中赛道元素的描述。

## 智能车平台

基础光电组参赛智能车套件、赛道和相关配件由合肥呆萌侠智能科技有限公司提供。

### 智能车套件

智能车套件包含主板、稳压模块、电机驱动、IPS屏、ICM42688陀螺仪、带测速功能电机等功能模块、车模配件和连接线等，其中主控板MCU为STC32G12K128。

比赛智能车平台不允许更换、更改电路、电池、传感器、轮距等部件，循迹模块传感器最多使用8个，不允许加装传感器。

### 车体信息及竞赛知识点

### （1）主控板和电源板

- 主控芯片：STC32G12K128；

- 稳压电源板：用于电池7.2V电压稳压，给主板各功能部件供电。

### （2）其他功能模块

- 循迹模块：光电循迹。

- 双路电机驱动模块：驱动电机运动。

- IPS屏幕：信息显示。

- ICM42688陀螺仪：运动姿态平衡检测。

- 测速模块（电机内置）：测量智能车行驶速度。

### 配套材料和连接线

智能车底板有标准间隔定位孔，自主安装各部件，最多可使用8个循迹模块。

## 竞赛规则

### 比赛成绩

比赛成绩以连续成功跑完2圈用时进行排名。

参赛队伍最多3次比赛机会，取完成比赛最短时间为最终比赛成绩。

### 比赛过程说明

比赛开始前，参赛队伍提交智能车统一放置在指定区域。根据比赛出场顺序，参赛选手检录后由志愿者引导领取智能车完成比赛。比赛过程中，允许下载程序。

根据赛道示意图图1说明比赛过程：

比赛开始，智能车静止放置在起跑线前，当智能车通过起跑线时，计时开始。智能车需要通过直道、弯道、虚线、T字路等，第三次通过起跑线后，计时停止，智能车需要在起跑线后0.5米范围内停车在赛道上，比赛结束。

### 违规判罚

1. 智能车行驶过程中禁止触碰车辆，否则本轮比赛失败。

2. 不允许遥控智能车运动，否则本轮比赛失败。

3. 智能车如有车轮冲出赛道，则本轮比赛失败。

4. 智能车应该在15秒内出发行驶，否则本轮比赛失败。

5. 智能车比赛时间超过120s，比赛超时，则本轮比赛失败。

6. 智能车行驶过程中不能反向行驶，否则本轮比赛失败。

7. 智能车行驶过程中需要一直保持平衡，否则本轮比赛失败。

8. 智能车比赛结束后，未能在起跑线后0.5米范围内赛道上停车，加罚10秒。

9. 不能更改或替换底盘、轮距等部件，可以增加配重、支架等部件，新增部件在智能车行驶过程中不可以接触地面。智能车长≤15cm，宽≤15cm，高≤10cm。

备注1：比赛失败，成绩记录为“失败”。

备注2：图1即为校赛赛道。

备注3：比赛开始发车，智能车未冲过起跑线之前，可以手扶智能车帮助其平衡，但禁止用手推智能车为其提供行驶动力。